| D. Nicoud, Mouette 5 CH-1092 Belmont, Switzerland Tel ++41 21 728-6156, Fax ++41 21 728-6157 Email info@didel.com www.didel.com |  |
| --- | --- |

www.didel.com/dev877/cours/3instr/3Instr.doc

## 3e partie -  Instructions des PICs 16Fxx

Ce document explique les instructions dans l'ordre de la feuille de codage, en annexe aussi à la fin de cette partie.

Rappelons que chaque instruction a éventuellement un effet sur des bits stockés dans le registre d'état (status).

Le bit Z ( ou flag Z) indique si l'octet transféré est nul (zéro). Il n'est pas activé par toutes les instructions qui devraient ou pourraient le faire, il faut donc vérifier sur la feuille de codage avant d'imaginer soi-même la logique du processeur.

Le bit C indique qu'une opération arithmétique a eu un dépassement de capacité. Le PIC ne réagit pas comme d'autres processeurs et il faudra faire attention avant de tester ce bit.

Le bit D est exceptionellement utilisé pour les calculs en décimal.

Les bits modifiés sont indiquls entre crochet. En première colonne, la notation de microchip est rappelée pour ceux qui y sont familiarisés. Le passage de Microchip à CALM est facile.

3.1 Instructions de déplacement (Move)

On notera que le flag Z n'est pas toujours modifié.

MOVLW  VAL		Move	#Val,W	[none]

MOVWF  REG		Move	W,Reg		[none]

MOVF  REG,0		Move	Reg,W		[Z]

MOVF  REG,1		Test	Reg		[Z]

Rappelons que le signe dièze # précède une valeur numérique. S'il est oublié, le processeur va chercher une variable à cette position. L'assembleur signalera une erreur si le nombre est supérieur à 16'7F, puisque le processeur ne peut pas adresser plus de 127 variables. Autrement le programme a de bonnes chances de dérailler.

Des instructions spéciales agissent sur le registre OPTION et sur les registres de direction des PICs à 28 broches au plus.

TRIS PORTA		Move	W,TrisA	[none]

TRIS PORTB		Move	W,TrisB	[none]

TRIS PORTC		Move	W,TrisC	[none]

OPTION			Move	W,Option	[none]

CLRWDT			ClrWDT		[none]

SLEEP			Sleep			[none]

Pour les instructions très spéciales ClrWdt et Sleep, consultez la documentation de Microchip.

3.2 Instructions logiques (AND OR XOR)

Toutes ces instructions modifient le bit Z  (Z = 1 si le résultat est zéro).

ANDLW  VAL  		And	#Val,W	[Z]

ANDWF  REG,0		And	Reg,W		[Z]

ANDWF  REG,1		And	W,Reg		[Z]

IORLW  VAL   	Or	#Val,W	[Z]

IORWF  REG,0		Or	Reg,W		[Z]

IORWF  REG,1		Or	W,Reg		[Z]

XORLW  VAL  		Xor	#Val,W	[Z]

XORWF  REG,0		Xor	Reg,W		[Z]

XORWF  REG,1		Xor	W,Reg		[Z]

Rappelons que le ET logique (And) garde les bits qui sont à un dans les deux opérandes.

Le OU (Or) garde tous les bits.

Le Ou exclusif (Xor) garde les bits qui sont complémentaires (différents).

On utilise souvent le Xor pour décider si les deux nombres/contenus de registres sont égaux.

11010010 	 	11010010		11010010		11010010

10101010		10101010		10101010		11010010

''''''''''''''''''''''''		 ''''''''''''''''''''''''		''''''''''''''''''''''''		''''''''''''''''''''''''

And	10000000   	   Or 	11111010	  Xor	01111000     (Z=1)   00000000

3.3 Instructions arithmétiques (Add,Sub)

L'addition modifie les tros bits d'état [C,D,Z].

ADDLW  VAL    	Add	#Val,W	[C,D,Z]   Val + (W)  W

ADDWF  REG,0		Add	Reg,W		[C,D,Z]   (Reg) + (W)  W

ADDWF  REG,1		Add	W,Reg		[C,D,Z]   (W) + (Reg)  Reg

La notation (W) signifie contenu de W. Le processeur additionne les deux valeurs, transférées dans le registre W.

+         +                              +		       +	++++++

11010010 	 	11000010			01010010

Add	10101010	Add	00101010		Add	10101110

''''''''''''''''''''''''		 ''''''''''''''''''''''''			''''''''''''''''''''''''

[C=1]	01111100   	 [C=0] 11101100	  [C=1 Z=1)	00000000

Pour la soustraction, CALM utilise la notation Motorola: le 1er opérande est soustrait du second. Contrairement à la majorité des processeurs, les PICs font la soustraction par addition du complément à 2.

SUBLW  VAL  		Sub	W,#Val,W	[C,D,Z]   Val + -(W)  W

SUBWF REG,0 		Sub	W,Reg,W  	[C,D,Z]   (Reg) + -(W)  W

SUBWF REG,1 		Sub	W,Reg   	[C,D,Z]   (Reg) + -(W)  Reg

(equiv. to Sub  W,Reg,Reg)

- -			   + + + ++

11010010 		 	11010010	(#Val ou Reg)

Sub	10101010		Add	01010110	-(W)

''''''''''''''''''''''''			''''''''''''''''''''''''

[C=1] 	00101000

On voit que le Carry est inversé par rapport à l'opération usuelle de soustraction.

La soustraction d'une valeur immédiate est très différente de tous les autres processeurs et la notation CALM montre bien que l'on prend la valeur et soustrait le contenu de W. Si l'on doit soustraire une valeur à une variable, on ajoute le complément à 2 de la valeur:

Add	#-Val,W

La soustraction est souvent utilisée pour comparer deux variables (c'est à dire les nombres 8 bits contenus dans ces variables):

Move	Var1,W

Sub	W,Var2,W

Si le carry est à un (CS Carry Set), Var2 est supérieur à Var1. Si le bit Z est à un, les deux nombres sont égaux.

Les soustractions, comparaisons et gestion des nombres négatifs seront reprises dans la partie 5.

3.4 Incrémentation/décrémentation (INC, DEC)

INCF REG,1   	Inc	Reg	 [Z]	(Reg)+1  Reg

INCF REG,0   	Inc	Reg,W [Z]	(Reg)+1  W, (Reg)  Reg

DECF REG,1   	Dec	Reg	 [Z]	(Reg)-1  Reg

DECF REG,0   	Dec	Reg,W [Z]	(Reg)-1  W, (Reg)  Reg

On remarque les deux instructions qui copient d'abord dans W et incrémentent après. Elle sont parfois utiles

3.5 Complément et effacement (NOT, CLR)

COMF REG,1   	Not	Reg	 [Z]    inv(Reg)  Reg

COMF REG,0   	Not	Reg,W [Z]    inv(Reg)  W, (Reg)  Reg

CLRF REG     	Clr	Reg	 [Z=1]  0  Reg

CLRW         	Clr	W	 [Z=1]  0  W

Le complément (complément à 1) est une inversion de tous les bits. On peut le faire avec un Ou exclusif, ce qui est nécessaire pour inverser le registre W.

Xor	#16'FF,W        Xor	#2'11111111,W      Xor	# -1,W

Le complément arithmétique (complément à 2) est différent. C'est la différence à zéro que l'on obtient par soustraction.

Sub	W,#0,W

On peut aussi appliquer la règle que le complément à 2 est égal au complément à 1 plus 1, ce qui convient mieux pour complémenter une variable.

Not	Reg

Inc	Reg	[Z]   -(Reg) --> Reg

Ces notions de complément délicates à bien comprendre seront revues dans la partie 5.

3.6 Rotation et permutation (RRC, RLC, Swap)

Les décalages à droite ou à gauche se font à travers le carry.

RRF REG,1   		RRC	Reg		[C]

RRF REG,0   		RRC	Reg,W 	[C]  (Reg) not modified

RLF REG,1   		RLC	Reg		[C]

RLF REG,0   		RLC	Reg,W 	[C]  (Reg) not modified

SWAPF REG,1  	Swap	Reg

SWAPF REG,0  	Swap	Reg,W	     (Reg) not modified

Il faut en général préparer le carry avant de faire un décalage si on ne veut pas injecter une valeur aléatoire.

Par exemple pour décaler à droite un nombre de 16 bits contenu dans deux variables, on écrit

ClrC

RRC	High

RRC	Low

Swap permute les deux moitiés d'un mot de 8 bits. Cela ne remplace pas 4 décalages, puisque la rotation se fait au travers du carry et nécessite 9 décalages pour un tour complet.

11010010 	 swap  	00101101

# 3.7 Instructions sur des bits

Le PIC est très performant pour forcer ou tester un bit sur un port ou une variable. L'instruction doit spécifier la variable, et le numéro du bit, qui est une valeur immédiate, donc précédée d'un signe #.

BCF  REG,bNumber    	Clr	Reg:#bNumber   	  	[none]

BSF  REG,bNumber    	Set	Reg:#bNumber    		[none]

BTFSC REG,bNumber   	TestSkip,BC  Reg:#bNumber  [none]

BTFFS REG,bNumber   	TestSkip,BS  Reg:#bNumber  [none]

Des exemples ont été vu dans la première partie (section 1.xx )

L'instruction  Not Reg:#bNumber qui permettrait d'inverser un bit manque souvent. On  la remplace en faisant intervenir un OU exclusif:

Move	#2**bNumber,W

Xor	W,Reg

Les instructions logiques (And, Or, Xor) peuvent de façon similaire agir sur plusieurs bits à la fois pour mettre à un, mettre à zéro ou inverser.

Le registre de status qui contient les indicateurs C, D et Z peut être modifié par des set et clr bits. Calm documente les instructions suivante, pratiques à utiliser:

BSF STATUS,0  	SetC	[C=1]   Set carry

BCF STATUS,0  	ClrC	[C=0]   Clr carry

BSF STATUS,1  	SetD	[D=1]   Set D, decimal carry flag

BCF STATUS,1  	ClrD	[D=0]   Clr D

BSF STATUS,2  	SetZ	[Z=1]   Set Zero flag

BCF STATUS,2  	ClrZ	[Z=0]   Clr Zero flag

BTFSC STATUS,0	Skip,CC	  Skip if Carry Clear

BTFSS STATUS,0	Skip,CS	  Skip if Carry Set

BTFSC STATUS,1	Skip,DC	  Skip if Digit carry Clear

BTFSS STATUS,1	Skip,DS	  Skip if Digit carry Set

BTFSS STATUS,2	Skip,EQ	  Skip if Equal

BTFSC STATUS,2	Skip,NE	  Skip if Non Equal

Skip,CS  CC result of the previous ADD,SUB,RLC,RRC)

Skip,EQ  NE result of the previous ADD,SUB,RLC,RRC Move Var,W, Test

# 3.8 Instructions de saut

L'instruction de saut a une limitation d'adresse à 1k (10 bits d'adresse). Il y a naturellement un moyen pour étendre l'accès dans les PICs ayant plus de mémoire.

GOTO  ADDR		Jump  Addr

Il n'y a pas dans les PICs des instructions de saut conditionelles comme dans les autres processeurs. Le Skip conditionnel est un peu moins agréable à écrire, mais tout aussi efficace.

INCFSZ  REG,0  	IncSkip,EQ  Reg 		[none]

Increment Reg and Skip if result is Equal to zero

INCFSZ  REG,1  	IncSkip,EQ  Reg,W 	[none]  (Reg) not modified

Copy Reg in W, then increment W and Skip if

result is Equal to zero.

DECFSZ  REG,0  	DecSkip,EQ  Reg 		[none]

DECFSZ  REG,1  	DecSkip,EQ  Reg,W 	[none]  (Reg) not modified

On remarque que les instructions IncSkip,NE  DecSkip,NE n'existent pas. On les remplace facilement par deux instructions:

Inc	  Reg

Skip,NE

3.9 Appel de routines (Call, Ret, RetI)

On ne peut imbriquer que 8 appels de sous-programmes (seulement deux sur les processeurs 12F et 10F). C'est rarement une limitation.

CALL  Addr		Call  Addr		(call routine)

RET  			Ret  			(return from subroutine)

RETFIE  		RetI			(return from interrupt)

RETLW  Val		RetMove #Val,W	(load W and return)

L'instruction RetI (return from Interrupt) active le bit GIE (General Interrupt enable) en plus de recharger l'adresse de retour.

L'instruction RetMove  #Val,W  est très intéressante, on le verra plus loin. Elle charge une valeur dans W, comme la syntaxe CALM l'exprime clairement.

jdn060902

PIC 16F877 - CALM instructions

| Code 14 bits | Microchip | CALM |  | Flags | # Operation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110000 kkkkkkkk | movlw val | Move | #Val,W | [none] |  |
| 000000 1fffffff | movwf reg | Move | W,Reg | [none] |  |
| 001000 0fffffff | movf reg,0 | Move | Reg,W | [Z] |  |
| 001000 1fffffff | movf reg,1 | Test | Reg | [Z] |  |
| 000000 01100010 | option | Move | ## W,Option | [none] |  |
| 000000 01100101 | tris porta | Move | W,TrisA 1 | [none] |  |
| 000000 01100110 | tris portb | Move | W,TrisB 1 | [none] |  |
| 000000 01100111 | tris portc | Move | W,TrisC 1 | [none] |  |
| 111110 kkkkkkkk | addlw val | Add | #Val,W | [C,D,Z] | #Val+W -> W |
| 000111 0fffffff | addwf reg,0 | Add | Reg,W | [C,D,Z] | Reg+W -> W |
| 000111 1fffffff | addwf reg,1 | Add | W,Reg | [C,D,Z] |  |
| 111100 kkkkkkkk | sublw val | Sub | W,#Val,W | [C2,D,Z] | #Val+(-W) -> W |
| 000010 0fffffff | subwf reg,0 | Sub | W,Reg,W | [C2,D,Z] | Reg+(-W) -> W |
| 000010 1fffffff | subwf reg,1 | Sub | W,Reg | [C2,D,Z] | Reg+(-W) -> Reg |
| 111001 kkkkkkkk | andlw val | And | #Val,W | [Z] |  |
| 000101 0fffffff | andwf reg,0 | And | Reg,W | [Z] |  |
| 000101 1fffffff | andwf reg,1 | And | W,Reg | [Z] |  |
| 111000 kkkkkkkk | iorlw val | Or | #Val,W | [Z] |  |
| 000100 0fffffff | iorwf reg,0 | Or | Reg,W | [Z] |  |
| 000100 1fffffff | iorwf reg,1 | Or | W,Reg | [Z] |  |
| 111010 kkkkkkkk | xorlw val | Xor | #Val,W | [Z] |  |
| 000110 0fffffff | xorwf reg,0 | Xor | Reg,W | [Z] |  |
| 000110 1fffffff | xorwf reg,1 | Xor | W,Reg | [Z] |  |
| 001110 0fffffff | swapf reg,0 | Swap | Reg,W | [none] | Reg  swapped Reg |
| 001110 1fffffff | swapf reg,1 | Swap | Reg | [none] | Reg  Reg sw. Reg  W |
| 000001 1fffffff | clrf reg | Clr | Reg | [Z=1] |  |
| 000001 00000000 | clrw | Clr | W | [none] |  |
| 000000 01100100 | clrwdt | ClrWDT |  | [none] |  |
| 000000 01100011 | sleep | Sleep |  | [none] |  |
| 001001 1fffffff | comf reg,1 | Not | Reg | [Z] | Reg  .not.Reg |
| 001001 0fffffff | comf reg,0 | Not | Reg,W | [Z] | Reg  Reg .not.Reg  W |
| 001010 1fffffff | incf reg,1 | Inc | Reg | [Z] | Reg+1  Reg |
| 001010 0fffffff | incf reg,0 | Inc | Reg,W | [Z] | Reg  Reg Reg+1 W |
| 000011 1fffffff | decf reg,1 | Dec | Reg | [Z] | Reg-1  Reg |
| 000011 0fffffff | decf reg,0 | Dec | Reg,W | [Z] | Reg  Reg Reg-1 W |
| 001101 1fffffff | rlf reg,1 | RLC | Reg | [C] | Reg  .rlc.Reg |
| 001101 0fffffff | rlf reg,0 | RLC | Reg,W | [C] | Reg  Reg .rlc.Reg  W |
| 001100 1fffffff | rrf reg,1 | RRC | Reg | [C] | Reg  .rrc.Reg |
| 001100 0fffffff | rrf reg,0 | RRC | Reg,W | [C] | Reg  Reg .rrc.Reg  W |
| 0100bb bfffffff | bcf reg,b | Clr | Reg:#b | [none] |  |
| 0101bb bfffffff | bsf reg,b | Set | Reg:#b | [none] |  |
| 001111 1fffffff | incfsz reg,1 | IncSkip,EQ | Reg | [none] | Reg+1  Reg |
| 001111 0fffffff | incfsz reg,0 | IncSkip,EQ | Reg,W | [none] | Reg  Reg Reg+1 W |
| 001011 1fffffff | decfsz reg,1 | DecSkip,EQ | Reg | [none] | Reg-1  Reg |
| 001011 0fffffff | decfsz reg,0 | DecSkip,EQ | Reg,W | [none] | Reg  Reg Reg-1 W |
| 0110bb bfffffff | btfsc reg,b | TestSkip,BC | Reg:#b | [none] |  |
| 0111bb bfffffff | btfss reg,d | TestSkip,BS | Reg:#b | [none] |  |
| 1010kk kkkkkkkk | goto addr | Jump | Addr | [none] |  |
| 1000kk kkkkkkkk | call addr | Call | Addr | [none] |  |
| 110100 kkkkkkkk | retlw val | RetMove | #Val,W | [none] |  |
| 000000 00001000 | return | Ret |  | [none] |  |
| 000000 00001001 | retfie | RetI |  | [int] |  |
| 000000 00000000 | nop | Nop |  | [none] |  |

| bcf status,0; ## CLRC; Clr F:#0. bsf status,0; SETC; Set F:#0. btfss status,0; Skip,CS; TestSkip,BS F:#0. btfsc status,0; Skip,CC; TestSkip,BC F:#0. btfss status,2; Skip,EQ Skip,ZS; TestSkip,BS F:#2. btfsc status,2; Skip,NE Skip,ZC; btfsc status,2. |  |
| --- | --- |
| Note 1: Move W,TrisD, Move W,TrisE does not exist. Select in Bank1 Note 2: Processor add the 2-s complement; Carry value is inverted compared to most other μP |  |
| All instructions execute in 4 clock cycles (1 μS at 4 MHz) except the Skip, Jump, Call and Ret that takes the double Compare for equality: Xor W,Reg or Xor Reg,W Compare for Inequality: Sub instruction, but be careful Except I/O, 16F87x, and other 14-bit instruction PICs have the same instruction set. jdn060828 |  |