| J.D. Nicoud, Mouette 5 CH-1092 Belmont, Switzerland Tel ++41 21 728-6156, Fax ++41 21 728-6157 Email info@didel.com www.didel.com | File http://www.didel.com/picg/pics/ChangePic.doc |
| --- | --- |

# Passage d’un processeur à un autre

Le passage d’un processeur à l’autre est facile avec les PICs, mais il y a naturellement quelques pièges.

Pour le passage en 12 bits (12C50x, 12C505) consulter le document PicCompati.pdf. Ces processeurs ne sont plus intéressants pour les petites séries depuis que le 12F675 est disponible.

Le passage en 16 bits n’est pas documenté ici. Ces processeurs plus performants sont en général programmés en C.

Les processeurs aux instructions 14 bits diffèrent par les tailles mémoire, variables, EeProm, par les entrées-sorties, par les timers. Le tableau résumé de Microchip (product line card www.microchip.com/download/lit/rlit/00148h3.pdf) met en évidence ces différences.

## Ports

La direction d’un port est mémorisée dans les registres TrisA TrisB TrisC, TrisD TrisE en page 1. Pour les trois premiers, une instruction spéciale existe sur tous les processeurs, et elle peut s’exécuter dans n’importe quelle banque :  Move  W,TrisA, etc.

Pour les 5, on peut passer en Bank1 et écrire  indifféremment Move W,PortD ou Move W,TrisD, cette seconde écriture étant préférable, mais il faut que le fichier de référence du processeur soit chargé.

Pour les processeurs ayant des entrées analogiques, il faut commencer par désactiver cette fonctionnalité avant de pouvoir utiliser les broches en entrée/sortie numériques. Le programme de test qui clignote toutes les sorties montre comment procéder.

### Caractéristiques

| 12F675 16F676 16F84 16F627 16F628 16F88 16F870 16F873 16F871 16F877 | Freq 20M 20M 4M 20M 20M 20M 20M 20M 20M 20M | Fla 1k 1k 1k 1k 2k 4k 2k 4k 2k 8k | Ecr Fl Oui Oui Oui Oui oui | EeProm 128 128 64 128 128 256 64 128 64 256 | OscInt 4MHz 4MHz 8MHz | Max I/O 6 12 13 16 16 16 22 22 27 27 | Max A/D 4 8 2 comp 7 5 5 8 8 | Tmr 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 | Serie oui oui oui oui oui oui oui | I2C oui Oui Oui Oui oui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Le fichier .Ref existe pour ces processeurs, sauf F871 (utiliser 870) et 877 (utiliser 873)

En plus, il existe 12C505.ref 12C508.ref 12C509.ref 12C672.ref 16F72.ref

## Entrées analogiques

La façon dont les entrées sont mises en service et sélectionnées diffère passablement d’un processeur à l’autre.

## Timers

Les timers semblent tous compatibles, mais les Timers 2 et 3 ne sont pas disponibles sur tous les processeurs.

## Oscillateur interne

Deux approches différentes selon le processeur

## Série

Les interfaces série sont compatibles. Si le processur n’a pas d’interface série, on peut facilement l’implémenter par logiciel, en se limitant à 2400 bits/s (9600 avec plus de contraintes soft ou une horloge à plus de 4 MHz), avec deux types de routines :

- appel assez fréquent des routines série (voir DocSer.doc)

- balayage synchrone toutes les 100-200 us (voir DocSerp p.doc)

## SPI/I2C

A faire

### Programmes de test  (www.didel.com/picg/pics/pictxx/Pictxx.zip)

| ### X existe p en projet |  | F84 | F627 (F628) | F88 | F870 (F873) | F877 (F873) | F675 | F676 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clignote tous les I/O Affiche un canal analogique Affiche le portA digital Clignote à vitesse variable Test registre série simple Test Eeprom Test Flash | Pictxx PictxxA PictxxB PictxxC PictxxD PictxxE PictxxF | X X | X |  | X X X X + DI X X | X | X X +AD X | X X +AD X X +ED |
| Test série hexa Test I2C Test I2C Test I2C Test I2C | PictxxG PictxxH PictxxI PictxxJ PictxxK PictxxL PictxxM PictxxN |  |  |  | X | p p p p |  |  |
| Test OscCal Test PWM soft Test série caractères Test série texte Ascii | PictxxO PictxxP PictxxQ PictxxR PictxxS PictxxT |  |  |  | X X |  |  |  |
| Test Timer0 Test Timer1 Test Timer2 PWM Test tâches synchrones | PictxxU PictxxV PictxxW PictxxX PictxxY PictxxZ |  |  |  | p p p |  |  |  |

## Valeur de configuration

Le fdfsd

| Processeur | XT+Clr ¦ sans PWRTE | Int Osc ¦ sans PWRTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12F675 / 16F676 16F84 16F627/628 16F88 16F870 16F873 16F871 16F877 16F72 | 3FF1 +8 3F21 +8 3F39 +8 3F31 +8 3F31 +8 3F31 +8 3F31 +8 3F31 +8 | 3F84 +10 (RC 3FF3 +8) 3F10 +8 3F10 +8 |  |
| 12C672 12C508 / 509 12C505 |  | 3F74 + 10 FEA FD4 p |  |

Les 16F87x et 16F87xA ne se programment pas de la même manière

PWRITE reset prolongé à l’enclenchement; =0 pour l’activer A noter ausi que c'est noté parfois WRT, et que WRT est pour le 16F870 un Write memory enable.

Autres bits, jamais activés :

WDTE	Watch-dog timer enable. Si ce bit est à un, on voit que le PicTest a un hiatus régulier à cause du reset fait par le time-out. Si on rajoute l'instruction ClrWdt dans la boucle, le reset ne se fait plus. Ne pas activer sauf si l'application le demande

WRT	Write flash memory enable (87x) autorise l'écriture, activer d'habitude

Boden	Force un reset si la tension tombe en dessous de 4V, ne pas activer

LVP	Low voltage programming, ne pas activer

Debug	(16F877) Ne pas activer

A continuer  Jdn 031105