| CH-1092 Belmont, Suisse Tel +41 21 728-6156, Fax 728-6157 Email info@didel.com, www.didel.com |  |
| --- | --- |

Fichier www.didel.com/bot/Resume.doc

## DidelBot – Résumé a avoir sous la main

|  | Les doubles LEDs en-dessus du poussoir donnent une indication de la charge de la batterie. Pour la recharge avec Bicha, mettre tous les interrupteurs à 1 (charge en 1-2 heures). |  |
| --- | --- | --- |

Le DidelA l'enclenchement, un bip et un clignotement montrent que le logiciel attend des ordres.

Poussoir à l'enclenchement ou ré-enclenchement: le programme en 16'10 s'exécute.

Démarrage normal: clignote des deux Leds, envoie +Rdy en série, surveille poussoir:

| 1 action | le logiciel attend le téléchargement d'un programme assembleur depuis SmileNG |
| --- | --- |
| 2 actions | le robot démarre et évite les obstacles. Il ne tombe pas de la table grâce à ses capteurs regardant vers le bas |
| 3,4,5 actions | le robot dessine un motif non modifiable (programmé en assembleur) |
| 6 actions | le robot fait des aller-retours pour montrer qu'il sait changer de vitesse progressivement et qu'il ne dévie pas trop |

#### Ordres Hexo – Terminal ou programmation en VisualC VisualBasic etc.

| ### G ≡ 0G | Bip | nG | n=0 à 6 Autres bips |
| --- | --- | --- | --- |
| H | IR futur DistHi/Low | # nnH |  |
| I | Lit le nombre de pas restant high | nnI | Assigne la distance high sans démarrer |
| J | Lit la distance restante low | nnJ | Assigne la distance low et démarre |
| K | Lit la distance restante low | nnK | Assigne la distance low et tourne |
| L | Lit la distance low parcourue | nnL | Initialise la distance poids faible |
| M | Affiche le timer 20ms (diminue toutes les 20ms) | nnM | Initialise une valeur au timer 20ms |
| N | Lit le registre de mode clignotement | nnN | Assigne le registre de mode clignotement |
| O | Lit le contenu de la variable sélectionnée par l'ordre I | nnO | Ecrit la variable (dangereux sauf pour les ports 5 à 8 et 85 à 88) |
| P | Lit vitesse moteur gauche | nnP | Lance vitesse moteur gauche |
| Q | Affiche la révision du programme | nnQ | idem |
| R | Affiche les 5 dist et 5 obscur | nR | Lit la distance 0R avant 1R gauche 2R dte .. |
| S | Lit vitesse moteur droit | nnS | Lance vitesse moteur droit |
| T | Lit l'angle | nnT | Assigne l'angle |
| U | Lli la vitesse préparée | nnU | Prépare une vitesse pour I J K |
| V | Coupe (moteur libre) | nnV | nn Vitesse 0 à 16'28 0V bloque |
| W | Lit le mode | nnW | Assigne le mode (voir plus haut) |
| X | Lit la distance high parcourue | nnX | Initialise la distance poids fort |
| Y | Lance le chargement d'un programme | 0Y 1Y | Désactive/active le HP |
| Z ≡ 0Z |  | 0Z 1Z 2Z |  |

# Appel des facilités système en assembleur et C

Le fichier _Base.asi définit les adresses des routines et des variables, ainsi que quelques macroinstructions

#### Routines

Les programmes téléchargés peuvent appeler les routines suivantes:

| Déclaration | Appel | Fonction | In | Out | Mod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _SndSer = 5 | Call _SndSer | Envoie en série le contenu de W | W | _DataSnd=W | W, _DataSnd |
| _SndCR = 6 | Call _SdCR | Evoie un CRLF | W | _DataSnd=W | W, _DataSnd |
| _SndHex = 7 | Call _SndHex | Envoie en hexa le contenu de W |  | _DataSnd=W | W, _DataSnd |
| _RecSer = 8 | Call _RecSer | Met le code du caractère reçu dans W |  | W =_DataRec | W,_DataRec |
| _RecHex = 9 | Call _RecHex | Attend des car hexa terminés par un non hexa |  | W, _DataRec | W, _DataRec |
| _Clignoini = 10 | Call _ClignoIni | Clignote n+1 fois selon le contenu de W | W = 0 à 7 |  | W etc |
| _Delai100us = 11 | Call _Delai100us | Attend 0-25,5ms | W= 0 à 255 |  |  |
| _Delai20ms = 12 | Call _Delai20ms | Attend 0-5,1s | W= 0 à 255 |  |  |
| _FlashRd = 13 | Call _FlashRd | Lit l'EeProm | voir doc |  |  |
| _Joue = 14 | Call _Joue | Interprete des notes codées | W =adresse morceau |  |  |
| _Trajet = 15 (16'F) | Call _Trajet | Interprete des déplacements codés | W=adresse déplacement |  |  |

# Interruptions

Les programmes téléchargés peuvent mettre en route les tâches par interruption et travailler avec les variables:

| _Timer20ms = 16'40 _Timer1s = 16'41 _DataSnd =16'42 _DataRec = 16'43 _HexSnd = 16'44 _HexRec = 16'45 _Mode = 16'46 _bHexoOn = 0 _bMotOn = 1 _bDisOn = 2 _bEclOn = 3 _bAvance = 7 _TkBuz = 16'47 _ModeCli = 16'58 _bCliLedG = 5 _bCliLedD = 6 _bCLigno = 7 _bCliFini = 7 _Flag = 16'59 | _VitD = 16'50 _VitG = 16'51 _AsdisLow = 16'52 _AsdisHi = 16'53 _Distlow = 16'54 _Disthi = 16'55 _Angle = 16'56 bank 1 _LogObsCentre = 16'A0 16'20 _LogObsDroite = 16'A1 16'21 _LogObsGauche = 16'A2 16'22 _LogObsPisteD = 16'A3 16'23 _LogObsPisteG = 16'A4 16'24 _LogDistCentre = 16'A5 16'25 _LogDistDroite = 16'A6 16'26 _LogDistGauche = 16'A7 16'27 _LogDistPisteD = 16'A8 16'28 _LogDistPisteG = 16'A9 16'29 |
| --- | --- |

## Macros – liste complète dans _Base.asi

| # Changement de banque _Bank0to1 _Bank1to0 _Bank0to2 _Bank2to0 # Interruptions # _Ion _Ioff | ##### Tâches par interruption activées sélectivement _HexoOn _StepOn |
| --- | --- |
| Toujours activées si _Ion _Timer20ms = 16'40 Décompte toutes les 20ms si différent de zéro _Timer1s = 16'41 Décompte toutes les 100μs si différent de zéro |  |

jdn 061026