| J.D. Nicoud, Mouette 5 CH-1092 Belmont, Switzerland Tel ++41 21 728-6156, Fax ++41 21 728-6157 Email info@didel.com www.didel.com | File http://www.didel.com/picg/WdPicPro.doc |
| --- | --- |

# WdPicPro – Programmateur compatible avec IC-Prog

Le programme IC-Prog est très complet pour programmer les microcontrôleurs PICs ; il peut être chargé en freeware (http://www.ic-prog.com/).

Maurice Wulliens a développé le circuit programmateur WdPicPro1, mis en vente auprès des membres de Microclub et des clients de DIDEL. Le programmateur se branche sur le port parallèle du  PC.

|  | Le montage des composant est décrit sous http://www.didel.com/picg/doc/WdPicPro-Montage.doc |
| --- | --- |

## Utilisation

SmileNG prépare des .Hex ou des .Bin qui sont repris par IC-Prog.  Pour que SmileNG offre les choix «Save Binary File» et «Save Hex File» il faut avoir dans fichier Script.ini les lignes

[Save Binary File]

Convert 1

Download FILE $(srcpath)\$(srcfile).bin

[Save Hex File]

Convert 2

Download FILE $(srcpath)\$(srcfile).hex

IC-Prog est facile à utiliser. Un processeur nouveau doit être choisi dans une longue liste. Le menu Settings – Recent devices permet de le retrouver plus facilement une seconde fois. Il faut faire attention de bien configurer le processeur. En général on a toujours CPOff et tous les autre choix inactifs.

## Configuration de IC-Prog

ICProg.exe, décomprimé de ICProg.zip doit s’installer avec ICProg.sys dans le même répertoire.

Sous NT/XP, la procédure de mise en service du driver est un peu plus complexe et ne marche pas à tous les coups ou du premier coup.

Voir http://starr-inc.host.sk/tut/configureicprog.htm

Dans IC-Prog, il faut choisir le programmateur sous Settings-Hardware

Jdn 030825