| J.D. Nicoud, Mouette 5 CH-1092 Belmont, Switzerland Tel +41 21 728-6156, Fax 728-6157 Email info@didel.com, www.didel.com |  |
| --- | --- |

www.didel.com/picg/Picgx870.doc

# PicGénial 84 - Mise en oeuvre du kit

Vous venez de recevoir votre kit PicGénial avec processeur 16F84. Le première opération est d'identifier ce que vous avez reçu et de décider comment vous allez le ranger. Préparez un classeur pour la documentation fournie, et pour vos programmes en cours et terminés. Vérifiez que vous avez une rallonge parallèle (mâle-femelle 25 pôles) pour votre PC.

Les schémas et extensions sont disponibles sous www.didel.com/picg/Picgx870.pdf

Le PicGénial comporte 2 cartes. La carte de développement "PicgeDe" est montée et testée, livrée avec un transfo prise fournissant 12V alternatif, 200 mA. Le courant maximum que l'on peut demander sur le 5V est de 100 mA environ, limité par l'echauffement du 7805/LM2940-5. La carte est montée avec des composants SMD pour abaisser son coût, est n'est pas livrable en kit pour éviter le double problème d'un logiciel nouveau qu'il faut installer et faire fonctionner, et d'une carte qui a éventuellement des erreurs de montage. Un connecteur Micromatch 6 broches relie la carte PicgeDev à la carte de test PicgExe ou à un autre système comportant un PIC 16F84 ou autre à programmer. Un câble à 5 fils permet de programmer directement le PIC de votre carte spéciale si les lignes de programmation sont utilisées de façon compatible. La carte de socles de programmation PicgePro permet de programmer des PIC en boitier miniature.

Côté PC, le connecteur et câble Centronics est si lourd qu'il est connecté à un circuit qui envoie les signaux utiles sur un connecteur Micromatch à 16. Le câble Centronics doit avoir au maximum 1,5 mètre. Selon le PC, un câble plat long peut être utilisé, mais en général, il ne faut pas dépasser 20-40cm de long, car le câble plat n'est pas blindé. Un émulateur d’EPROM 27128 est également compatibles avec ce connecteur Micromatch à 16 broches.

La carte d'expérimentation "PicgExe" porte un socle sur lequel un 16F84 peut être programmé. La carte est un kit facile à monter, pour se faire la main et se préparer à faire des montages propres.

Les composants sont les suivants

U1	Socle 18 broches et 1 processeur 16F84-04

J2	Connecteur Micromatch femelle 6 broches

J8	Buzzer (non polarisé, même s’il est marqué + et -)

SW1-2-3	Poussoirs miniatures

C3	Condensateur 33 muF (22 à 100 muF, 6 V ou plus)

C4	Condensateur 100 nF (crême)

C1	Condensateur 22pF (marque noire)

R2	Résistance 4k7 jaune-violet-rouge (définit la fréquence)

R4	Résistance 4k7 jaune-violet-rouge (pull-up 2k2 à 100k)

R1	Résistance 120k brun-rouge-jaune (pull-up 100k à 150k)

R3	Résistance 390 Ohm orange-blanc-brun (limitation de courant 200 Ohm à 1k)

RN1	Réseau de résistances 2k2 101S222 (1k à 4k7). Point commun avec repère.

On remarque que peu de composants sont critiques. Les valeurs ont parfois été choisie pour que les couleurs des résistances se voient bien. A noter que R2 C1 définissent la fréquence de l’oscillateur. Avec 22pF et 4k7, on a en général 10% de plus que 4MHz. Le couleurs indiquées ci-dessus sont suivis d’anneeaux de couleurs donnant la précision. Il faut savoir lire depuis le bon bout !

Le kit se monte en suivant le plan de montage. D'abord les composants bas: résistances, condensateurs, puis les poussoirs, le socle 18 broches et le socle en ligne 10 broches, le buzzer et finalement les diodes lumineurses. Il faut faire attention en insérant les diodes lumineuses; l'orientation est donnée par la patte courte, avec parfois un replat du même côté sur la collerette. Il est conseillé pour tous les composants, de souder une broche, vérifier si le composant est bien au fond, souder les autres broches.

Le réseau de résistance (resnet) qui limite le courant dans les diodes lumineuses est monté sur un socle, pour pouvoir modifier ou enlever ces résistances. Une réduction de la valeur en dessous de 1 kOhm augmente encore l'intensité des diodes, mais peut compromettre la programmation car le courant doit traverser sur la carte PicgeDev des résistances de protection de 100 ohm en série sur RA6 et RA7.

Le 16F84 fourni a déjà été programmé avec le programme Pictest.asm. En mettant une tension de 3 à 5V sur cette carte (directement ou via la carte PicgeDev, le PIC doit faire clignoter les lampes.

Le socle pour le moteur Switec, les trois circuits pour la transmission infrarouge sont une option qui peut s'ajouter en tout temps. Un connecteur optionnel est compatible avec les modules SPI  développés pour le Rok11 (affichage binaire ou (hexa)décimal, moteurs supplémentaires, capteur de distance PSD, caméra linéaire). Une interface I2C/SMbus peut tout aussi facilement être programmée (en mode maître). Un oscillateur à quartz 4 MHz peut être installé en option.

Mise en route du PicGénial

1 	Création du répertoire PicGenial

Ce répertoire doit impérativement être un répertoire direct de C:

Créer le répertoire C:\SmilePicG

A partir d'une disquette: Copier le répertoire A:\SmilePicG dans C:\SmilePicg

A partir de www.didel.com/picg/smilepicg.zip: Décompresser et transférer

Note: vous pouvez exécuter directement SmilePicg depuis la disquette, mais le registry va s'en souvenir et lorsque vous executerez ultérieurement à partir de C:\smilepicg, le PC s'entêtera à chercher la disquette. Il faut alors parait-il chercher avec regedit.exe le répertoire softare - sebastien gerlach - smileng et détruire la ligne work path et la ligne ref path. Le même problème doit apparaître si vous décidez une fois de renomer le répertoire SmilePicg après avoir chargé Smile.

2 	Si vous utilisez Windows NT ou Windows 2000 , il faut installer un driver spécial pour le port parallèle, qui ne gêne pas les autres programmes.

Installez pariodrv.dll depuis la disquette, ou depuis www.didel.com/picg/pariodrv.dll et faites un reset de votre PC

3 	Créez un raccourci et chargez SmileNG. Connectez le module de programmation PicgeDe seul sur votre port parallèle, qui doit être LPT1.

4 	Vérifiez le bon fonctionnement de votre port parallèle en  en cliquant Tools-Configure-Download-Picsmart programmer test. Les différentes cases ont des actions sur les LEDs. busy doir passer à 1 si RB7 0 est activé. Quittez

5 	Connectez votre PicGénial 16F84 ou 16F870. Sélectionnez en haut à gauche 16F84RC PicGénial, 16F84XT ou 16F870 PicGénial7. Chargez le programme PicgTest (16F84) ou PicT870 (16F870). Assemblez et exécuter. Les Leds doivent clignoter.

6 	Le contenu du Pic peut être lu avec Tool-Configure-ReadPIC. L'accès Tools-ReadPIC ne fonctionne en général pas.

Avant de programmer un processeur, il est bon de vérifier les paramètres qui vont être appliqués avec Tools-Configure-Download.

Attention: Les menus dans Configure sont délicats à utiliser. Ne les changez pas, même si cela ne marche pas, sans les conseils d'un spécialiste. La case cfg permet de forcer une valeur du registre de configuration du PIC, et par exemple de bloquer définitivement le PIC en écriture. Il faut avoir bien compris la doc de Microchip avant de modifier cette valeur.

Vous êtes prêt pour vous attaquer à la brochure " PicGénial: Kit pour apprendre à maîtriser les microcontrôleurs PIC et se préparer à programmer des robots, horloges, automates, etc." Les expériences de cette notice montrent combien il est facile de s'interfacer sur les 13 entrées-sorties du PIC. Le 16F84 qui a été programmé sur le socle de la carte "PicgExe" peut être mis dans un montage personnel, sur une carte imprimée ou wrappée. Il peut être programmé directement si les broches /Clr, RB6 et RB7 respectent les contraintes de programmation.

Une documentation abondante est à disposition sur le Web pour vous perfectionner et vous permettre de réaliser des applications complexes.

## Liste de prix

PicGeDev et PicgExe en kit avec transfo et adaptateur Centronix	          155.-

Compléments:

Moteur Switec-SM                                          				26.-

Composants pour télécomande IR                                                                  18.-

Carte PicgExe  avec 16F84 et socles (sans diodes lumineuses)                     22.-

Adaptateur pour programmation de PICs en boitiers SOP,SSOP                  90.-

FAQ ("frequently asked questions")

- Peut-on obtenir le kit PicGexe monté?

L'idée est d'apprendre aux utilisateurs à développer leur propre matériel avec un logiciel performant. L'exercice de souder PicgExe n'est pas trop difficile et permet de voir si on a le bon matériel pour bricaler (bricoler calé) avec des microcontrôleurs. Si le but est seulement de faire du soft, Swibot et d'autres systèmes conviennent mieux.

- Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un quartz 4 MHz en standard?

Pour s'habituer à ne pas avoir une horloge très précise. C'est un composant couteux qu'une programmation un peu plus astucieuse permet d'économiser. Sur le 12C508, un quartz enlève 2 entrées/sorties. Même pour le RS232, il y a moyen de recalibrer le timer en temps réel et d'éviter un quartz.

- A quoi servent les 8 trous rapprochés à côté du processeur?

Pour aller vers un circuit imprimé prévu pour un 12C508/509, et utiliser le 16F84 pour la mise au point du programme. Voir la notice Microkit et les photos sous www.didel.com.

- Comment interfacer 2 moteurs switec?

Les 2 moteurs seront de préférence connectés sur PB. Il suffit de tirer 6 fils sur le socle à 20 depuis le côté proche des LEDs (voir le document "Commande de montages personnels avec PicGénial").

A ce stade, vous devriez pouvoir faire un circuit wrappé ou imprimé avec le PIC, son socle Micromatch de programmation, des amplis moteurs (de préférence), les moteurs ou les connecteurs pour aller aux moteurs, etc.

- Ou trouver les connecteurs Micromatch?

Chez Jaeger à Berne et Distrelec. Pour monter le connecteur, il faut un éteau avec des machoires lisses bien parallèles. Une plaque de plexi ou alu est percée d’un trou de 2,2mm pour le passage de l’ergot du connecteur. Avec l’éteau, on exerce une pression jusqu’à ce que l’on entende les deux clics des crochets latéraux qui se rabattent. Ne pas presser plus, au risque de tout écraser.